Прошивка ГУ при возникновении проблем с запуском.

Подготовка флешки  и файлов

-Скачать ПО по ссылкам:

Версия firmware rc16

https://drive.google.com/open?id=1mi5nyUuvZETqhSqnJH_BO7UmXSMTnhaa

Версия firmware rc17

https://drive.google.com/open?id=1UoRpkM627amVBZon12OEchzIG3ORPEDB

Прошивка блока Navi

https://drive.google.com/open?id=1_DHQIyXCj698796WFAiKluBHIuDz-EqL

Архив: Лицензия

https://geely-club.by/download/file.php?id=7

-Подготовке флешку размером от 8 гБ до 32 гБ, в формате FAT32.

-Распакуйте архивы.

-Поместить в корне папку «update».

-В папку «update» переместить файлы:

Восстановление прошивки :

-Вставить подготовленную флешку в USB разъем в подлоконнике.

-Войти в «Рекавери-меню». Что бы в него попасть

-Полностью выключаем ГУ, для чего нужно держать кнопку «POWER» 10-15 секунд

-Зажимаем кнопки «HOME» + «NAVI» (HOME+SETUP для Comfort) и нажимаем кнопку «POWER» (на 3-5 секунд). Когда экран моргнет-«Power» отпускаем, а ««HOME» + «NAVI» (Setup) держим, пока не появится меню рекавери.

-Должно появиться:

-Выбираем кнопками «SEEK+» и «SEEK-»  2-й пункт «apply factory update from UDISK» и нажимаем кнопку «TUNER»

-Должно появиться:

-Ждем, пока магнитола восстановиться ( время ожидания зависит от флешки (от15 -до много минут).

-После выбираем кнопками «SEEK+» и «SEEK-»  8-й пункт «apply map update from UDISK» и нажимаем кнопку «TUNER»

-Ждем, пока магнитола прошьется ( время ожидания зависит от флешки (от15 -до много минут),

-Должно появиться:

-Выбираем кнопками «SEEK+» и «SEEK-»  1-й пункт «apply map update from UDISK» и нажимаем кнопку «TUNER»

-Выключаем ГУ.

-Архив: «Лицензия» на флешку. Кладем в корень флешки , так чтобы была папка Licensу/pdsn № и файлик update_tool.ini

-В аттаче файл с лицензиями для наших Люксов отсортированные по PDSN.

-Включаем ГУ и вставляем флешку. Лицензия согласно номера ПДСН станет в штатное место iGO.